- Поддерживаются считыватели с выходным форматом Wiegand26, Wiegand40.

- Настройка параметра, обеспечивающего поддержку считывателей W26, является общесистемной.

- Селектором W26/40 («1 - Wiegand26») является младший бит параметра «время индикации для «проход разрешен» (data12 бит0, параметра data12-15 кадра загрузки конфигурации контроллера «К2»).  Пользовательский интерфейс не должен позволять устанавливать этот бит в «1» при изменении времени индикации «проход разрешен».

- Контроллеры «К1» режим W26 не поддерживают и в дополнительных настройках не нуждаются.

- Для контроллеров «К2», поддержка заключается в способности, в режиме W26, выполнять сокращенное до 3х байт сравнение принятого кода карты с 5 байтными записями о картах в базе пропусков. Программное обеспечение системы должно выполнять дополнительную проверку на совпадение 3 младших байт вводимой в систему карты и предупреждать о возможной коллизии при вводе новой карты или при переключении в режим W26.

- Карты в формате Wiegand26 опознаются контроллерами «К2» автоматически, вне зависимости от установленного режима W26/40.

- Контрольный считыватель системы всегда  40 битный.

- Записи о картах всегда 40 битные.

- Контроллер «К2» в записи о событии выдает в качестве ID пользователя не код предъявленной карты, а запись из базы пропусков, т.е. вне зависимости от установленного режима W26/40,  ID пользователя в записи о событии всегда 40 бит.

- Поддержка режима W26 обеспечивается контроллерами «К2» начиная с версии 2.